Паспорт

Велопарковка «Исландия»

Артикул: VP24

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Работы по монтажу должны производить не менее 2-х человек.

Паспорт рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1 Наименование, обозначение: велопарковка

1.2 Место установки: на открытых уличных участках.

1.3 Велопарковка устанавливается возле зданий общественного пользования, учебных учреждений, торговых центров, на спортивных площадках, в парках и так далее.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Велопарковка транспортируется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности деталей.

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить велопарковку следует вертикально вдали от агрессивных сред и нагревательных приборов, при температуре от - 30° С до + 30° С.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие ВЕЛОПАРКОВКИ требованиям СТО 71030909-005-2009 при соблюдении покупателем требований настоящего руководства.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяца со дня реализации.

5.3 Гарантия не распространяется на:

изделия, поврежденные при перевозке покупателем;

изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств;

изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте изделия, не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия естественный износ, происходящий в результате нормального использования

6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1 Велопарковка предназначен для возрастной группы от 14-и лет.

6.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры велопарковки с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

6.3 Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

Провести визуальный осмотр

Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов.

7.1 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает:

Проверку надежности крепления;

Проверку целостности конструкции;

Проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Проверку наличия защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях.

7.2 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;

Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбовые части.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей.

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7.3 В целях предотвращения коррозии необходимо ежеквартально обрабатывать антикоррозионной смазкой:

- все видимые сварные швы;

- все видимые резьбовые соединения.

7.4 Проводить ежегодный основной осмотр.

ВНИМАНИЕ!

Правильная и безопасная эксплуатация велопарковки гарантируется при соблюдении следующих условий:

Назначение ответственного лица за эксплуатацию;

Регулярное выполнение требований вышеперечисленных регламентных мероприятий.

8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.

Торговое предприятие_______________________________________________

___________________________________________________________________

Продавец___________ Подпись ______________ Дата «___» ________201_ г.